แบบฟอร์มกิจกรรม “THEOS-2 Geospatial Mission Design Challenge”

โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทีมและคุณสมบัติ
ชื่อทีม revenge

ประเภททีม	สถานศึกษาเดียวกัน

รายชื่อสมาชิกในทีม

- คนที่ 1

ชื่อ - สกุล (ไทย)  นายศิรวิทย์ พิทักษ์สาลี

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี

E-mail chaitouch777@gmail.com	โทรศัพท์ 0624964939

- คนที่ 2

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายอติวิชญ์ สายแปลง

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี

E-mail ativitsaiplang@gmail.com	โทรศัพท์ 0969314908

- คนที่ 3

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายนัทธวัฒน์ ดีเจริญ

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6   สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี

E-mail Fxplz037@gmail.com		โทรศัพท์ 0832392094

- คนที่ 4

ชื่อ - สกุล (ไทย)นางสาวกวินธิดา อมรการ

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6    สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี

E-mail kawinthidaamornkan333@gmail.com 	โทรศัพท์ 0983497793

- คนที่ 5

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายกิตติธัช อังสนั่น

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษา/โรงเรียน สิงห์บุรี

E-mail hiwizedas47@gmail.com	โทรศัพท์ 0922638276

ผู้ประสานงานหลัก (หัวหน้าทีม)

ชื่อ - สกุล (ไทย) นายศิรวิทย์ พิทักษ์สาลี

Line ID / ช่องทางติดต่อสำรอง teamthindog9414

อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ควบคุม 
	ชื่อ - สกุล (ไทย) นายสิทธิพัฒน์ จิตร์กระจ่าง

ตำแหน่ง ครู หน่วยงาน โรงเรียนสิงห์บุรี

E-mail Phiesat09@hotmail.com	โทรศัพท์ 0943401380

ส่วนที่ 2 : แนวคิดภารกิจ

1) ชื่อภารกิจ / นวัตกรรม

THEOS-2 Mae Sai Command : ระบบภารกิจจำลองสถานการณ์และสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการอุทกภัยแม่สาย ด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบหลายช่วงคลื่น (THEOS-2 Mae Sai Command : Multi-Sensor Geospatial Serious Game and Integrated Disaster Decision Support System)

2) การเลือกประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาโซลูชัน จำนวน 1 ด้าน

05-ด้านการจัดการภัยพิบัติ

3) แนวคิดปัญหาและพื้นที่ศึกษา

3.1) ปัญหาที่ทีมต้องการศึกษา

3.1.1) ขนาดของปัญหาและความเร็วที่ต้องตัดสินใจ  อ.แม่สายเกิดน้ำท่วมซ้ำ 6 ครั้งในปี 2567 ก่อนเหตุการณ์ใหญ่กลาง ก.ย. ข้อมูลดาวเทียม GISTDA ชี้พื้นที่ท่วมขังพุ่งจาก 6,182 ไร่ (10 ก.ย.) เป็น 25,204 ไร่ (12 ก.ย.) หรือเพิ่มขึ้น 4 เท่าใน 2 วัน ทำให้เวลาเตือนภัยสั้นมาก (2–4 ชม.) และเมื่อน้ำลด ปัญหาโคลนทับถมยังทำให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยไม่ได้

3.1.2) สาเหตุอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็น  GISTDA วิเคราะห์ว่าป่าต้นน้ำเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรและเหมืองแร่ เกิดร่องรอยดินถล่มสีน้ำตาลแดงกว้าง 20–30m หลายจุด ขณะที่นักวิชาการระบุว่าลำน้ำสายปลายน้ำแคบลงจาก ราว 150m เหลือเพียง 20–30m จากตะกอนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุรากของปัญหาที่ระบบตรวจวัดภาคพื้นมองไม่เห็น

3.1.3) เหตุใดจึงต้องใช้ข้อมูลอวกาศ  พื้นที่รับน้ำต้นแม่น้ำสายอยู่ในประเทศเมียนมา ประเทศไทยจึงไม่สามารถตั้งสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินได้ ข้อมูลดาวเทียมจึงเป็นเซนเซอร์เดียวในโลกที่มองข้ามพรมแดนได้ ไม่ใช่แค่ทางเลือกที่ดีกว่า แต่เป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่

3.1.4) ผู้ได้รับผลกระทบ  (1) ประชาชนใน 4 ชุมชนที่ ปภ. ประกาศเฝ้าระวัง ได้แก่ ชุมชนสายลมจอย หมู่ 1

ต.เวียงพางคำ ชุมชนเกาะทราย หมู่ 7 ต.แม่สาย ชุมชนไม้ลุงขน และชุมชนเหมืองแดง  (2) ผู้ประกอบการและแรงงาน

ในเขตการค้าชายแดน  (3) หน่วยงานผู้ตัดสินใจซึ่งถูกตำหนิได้ทั้งกรณีเตือนเร็วและเตือนช้า

3.1.5) ช่องว่างที่ผลงานนี้แก้  มติ ครม. 17 ก.ย. 67 ปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมเป็นเหมาจ่าย 9,000 บ./ครัวเรือน และค่าล้างโคลน 10,000 บ./หลัง สะท้อนข้อจำกัดการพิสูจน์ความเสียหายรายบ้าน ทั้งที่ดาวเทียมประเมินได้จากระยะเวลาท่วมขังและโคลนทับถม ภารกิจนี้จึงฝึกการตัดสินใจด้วยหลักฐานจริง (ผลสำรวจนักเรียนสิงห์บุรี 80 คน พบว่า 20% ไม่ทราบว่าต้นน้ำอยู่นอกประเทศ และ 15% ไม่ทราบเกณฑ์เยียวยาตามวันท่วมขัง).

3.2) พื้นที่ศึกษา / กรณีศึกษาเบื้องต้น

3.2.1) พื้นที่ศึกษา	 จังหวัด     อำเภอ      ตำบล      พื้นที่เฉพาะ      ยังไม่ระบุ

3.2.2) ชื่อพื้นที่ : 4 ชุมชนเฝ้าระวังริมแม่น้ำสาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (สายลมจอย ม.1 ต.เวียงพางคำ,

เกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย, ไม้ลุงขน, เหมืองแดง) ร่วมกับพื้นที่รับน้ำต้นแม่น้ำสายฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าดูแต่เข้าถึงภาคพื้นไม่ได้

3.2.3) เหตุผลที่เลือกพื้นที่ : (1) เป็นกรณีศึกษาข้ามพรมแดนที่ตอบคำถาม "ทำไมต้องใช้ดาวเทียม" ชัดที่สุด (2) มีข้อมูลอ้างอิงจริงจาก RADARSAT-2 (10, 12 ก.ย. 67) และ THEOS-2 (17 ก.ย. 67) (3) สถานการณ์เกิดซ้ำต่อเนื่อง (4) ทีมใช้ข้อมูลสาธารณะและทดสอบสื่อในโรงเรียน โดยจะประสานหน่วยงานพื้นที่ในรอบชิงชนะเลิศ

3.2.4) กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	 นักเรียน/นักศึกษา/คุณครู  	 ผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้

ชุมชน

3.2.5) Sandbox Test Plan

| รอบ | กลุ่มทดลอง | จำนวน | เวลา | ตัวชี้วัดที่เก็บ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพื่อนร่วมชั้นที่ไม่เคยเรียน GIS | 8 คน | 45 นาที | ระบบบันทึกเอง : เวลาสอนกติกา และ ชุมชนที่เลือกอพยพเทียบกับผลของ SFVI |
| 2 | นักเรียน ม.ปลายที่ไม่เคยเรียน GIS | 10 คน | 60 นาที | Pre/Post test 5 ข้อ + ระบบบันทึกเอง : จำนวนชั้นข้อมูลที่เปิดก่อนตัดสินใจ |
| 3 | ผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ (ทดสอบแบบบูธ) | 10 คน | 15 นาทีต่อคน | เล่นจบภายในเวลาหรือไม่ และจุดที่ ผู้เล่นสับสนหรือเลิกกลางคัน |

เกณฑ์ผ่านระยะ 1: สอนกติกา <10 นาที, คะแนน Post-test เพิ่ม ≥30%, ผู้เล่น ≥70% เปิดข้อมูล ≥3 ชั้นก่อนตัดสินใจ (วัดจากระบบ log) | ระยะ 2 (การขยายผลสถิติ): หากผ่านคัดเลือก จะทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 120 คน (ม.4–ม.6) วิเคราะห์ด้วย       Paired t-test, SUS Score (เป้า ≥80) และ Cronbach’s alpha

ส่วนที่ 3 : การใช้ข้อมูลและการตัดสินใจ

4) ความเชื่อมโยงกับ THEOS-2 และการให้บริการของ GISTDA

4.1) บทบาทของ THEOS-2 ในแนวคิดของทีม

ทีมใช้ THEOS-2 ตามขีดความสามารถจริง (0.5m Pan / 2m MS, Level 3 Ortho Product ผ่าน AWAGAD) และยอมรับข้อจำกัดดาวเทียมเชิงแสงที่ถ่ายทะลุเมฆไม่ได้ จึงไม่ใช้ติดตามมวลน้ำช่วงฝนตก ซึ่งตรงตามแนวปฏิบัติจริงของ GISTDA ที่ใช้ภาพเรดาร์ RADARSAT-2 ระหว่างเกิดเหตุ (10, 12 ก.ย. 67) และใช้ THEOS-2 ถ่ายพื้นที่แม่สายหลังน้ำลด (17 ก.ย. 67)

| ระยะและกรอบเวลา | คำถามที่ต้องตอบให้ได้ | ข้อมูลและวิธีวิเคราะห์ | เหตุใดจึงต้องงเป็นเซนเซอร์ชนิดนี้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ระยะที่ 1 ก่อนเกิดภัย T-48 ถึง T-0 ซม.(48 ชม. ก่อนมวลน้ำถึงตัวเมือง) | 1. พื้นที่รับน้ำต้นน้ำมีร่องรอยดินถล่มใหมกี่จุด กว้างเท่าใด 2. ลำน้ำสายเหลือความกว้างเท่าใดจากเดิม 150 ม. 3. ช่วงตลิ่งใดไม่มีกำแพงกันดิน (จุดฟันหลอ) ที่ต้องวาง บิ๊กแบ๊ก | THEOS-2 Level 3 : Ortho Product Pan 0.5 ม. และ MS 2 ม.— เทียบภาพสองช่วงเวลา หาพื้นที่ที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นน้ำตาลแดง — ซ้อนกับความสูงและความลาดชันจาก Sphere Elevation API | ต้นน้ำอยู่ในเมียนมา ตั้งสถานี ตรวจวัดภาคพื้นไม่ได้ และ UAV ของไทยบินข้ามพรมแดนไม่ได้ ร่องรอยกว้าง 20–30 ม. ที่จุดภาพ 10 ม. เหลือพิกเซลบริสุทธิ์ 0% จึงวัดความกว้างไม่ได้ |
| ระยะที่ 2 ระยะวิกฤต T+0 ถึง T+36 ชม.(ตั้งแต่มวลน้ำเข้าเขตเมือง) | 1. ขณะนี้น้ำท่วมถึงบริเวณใดแล้ว 2. ชุมชนใดใน 4 ชุมชนควรได้รับทรัพยากรก่อน 3. เส้นทางอพยพเส้นใดยังใช้ได้หลังดินโคลนปิดถนน | ข้อมูลเรดาร์ผ่านแพลตฟอร์ม “เช็คน้ำ” และ Disaster Platform — Sphere Routing API คำนวณเส้นทางเบี่ยงเมื่อถนนถูกตัดขาด — THEOS-2 ไม่ใช้ในระยะนี้ | เมฆปกคลุม 100% ดาวเทียม เชิงแสงถ่ายไม่ทะลุตรงกับแนวปฏิบัติจริงของ GISTDA ที่ใช้ภาพเรดาร์ RADARSAT-2 เมื่อ 10 และ 12 กันยายน 2567 |
| ระยะที่ 3 หลังน้ำลด T+36 ชม. เป็นต้นไป (หลังน้ำลด) | 1. หลังคาเรือนใดมีโคลนทับถมจนเข้าอยู่อาศัยไม่ได้ 2. หลังคาเรือนใดถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน ตามเกณฑ์ช่วยเหลือ | THEOS-2 Pan 0.5 ม. — เทียบภาพก่อน–หลังรายหลังคาเรือนนับหลังคาและตรวจคราบโคลนรอบอาคาร — จำนวนวันน้ำท่วมขังจากไทม์ซีรีส์ของข้อมูลเรดาร์ | สิทธิ์เยียวยาผูกกับ “หลังคาเรือน”และจำนวนวันท่วมขัง จึงต้องการ หลักฐานระดับอาคารเดี่ยว GISTDA ถ่าย THEOS-2 พื้นที่แม่สายจริงเมื่อ 17 กันยายน 2567 ยืนยันว่าทำได้จริง |

เหตุใดจึงไม่ใช้อากาศยานไร้คนขับแทน: แนวลำน้ำยาวหลายกิโลเมตร การบิน UAV สแกนหาจุดฟันหลอทั้งเมืองใช้เวลาหลายวัน ขณะที่ THEOS-2 ถ่ายครอบคลุมทั้งแนวในภาพเดียว อีกทั้งพายุฝนลมแรงทำให้ UAV บินไม่ได้ ทีมจึงใช้ UAV เป็นเครื่องมือยืนยันเฉพาะจุดที่ดาวเทียมชี้เป้าไว้แล้ว ไม่ใช่เครื่องมือสุ่มค้นหา และที่สำคัญที่สุด UAV ไทยไม่สามารถบินข้ามพรมแดนได้

| ความกว้างรอยต่อ | จุดภาพ 10 ม. (Sentinel-2) | จุดภาพ 2 ม. (THEOS-2 MS) | จุดภาพ 0.5 ม. (THEOS-2 Pan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 เมตร | 0.0% | 80.0% | 95.0% |
| 25 เมตร | 20.0% | 84.0% | 96.0% |
| 30 เมตร | 33.3% | 86.7% | 96.7% |
| จำนวนพิกเซลตามความกว้าง | 2-3 พิกเซล | 10-15 พิกเซล | 40-60 พิกเซล |

วิธีคำนวณ : พิกเซลบริสุทธิ์ = (w−2p)/w (w=ความกว้างวัตถุ, p=ขนาดพิกเซล) หมายเหตุ: ที่ 10m ตรวจพบร่องรอยได้จากคอนทราสต์ แต่พิกเซลบริสุทธิ์เป็น 0% จึงวัดความกว้างและติดตามการขยายตัวไม่ได้ ซึ่งเป็นแก่นที่ภารกิจนี้ต้องการ

4.2) ความเชื่อมโยงกับ Application / Platform / ข้อมูล / บริการของ GISTDA

AWAGAD			 Disaster Platform  		 เช็คน้ำ

Sphere 		 	 LANDX

| ระบบที่เลือกใช้ | ใช้ในขั้นตอนใดของภารกิจ |
| --- | --- |
| เช็คน้ำ + Disaster Platform | แหล่งข้อมูลเรดาร์และพื้นที่น้ำท่วมในองก์ที่ 2 ซึ่งเป็นระยะที่ภาพเชิงแสงใช้ไม่ได้ และเป็นแหล่งของจำนวนวันน้ำท่วมขังรายพื้นที่ ซึ่งเป็นเกณฑ์การเยียวยาจริง |
| Sphere | ใช้ Sphere APIs เป็นแกนเทคนิคของระบบ ได้แก่ Map API เป็นแผนที่ฐาน Elevation API สำหรับความสูง และความลาดชันของตลิ่ง และ Routing API สำหรับคำนวณเส้นทางเบี่ยงเมื่อถนนถูกดินโคลนตัดขาด |
| AWAGAD + LANDX | AWAGAD เป็นแหล่งสืบค้นภาพ THEOS-2 Level 3 : Ortho Product สำหรับผลิตชั้นข้อมูลร่องรอยดินถล่ม และหลังคาเรือน ส่วน LANDX ใช้ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเปรียบเทียบการเปลี่ยนพื้นที่ป่าต้นน้ำ |
| Crops Drought , Carbon Atlas , Dragonfly , FAIPA PM2.5 , Life Dee | ไม่ใช้ในภารกิจนี้ |

4.3) รูปแบบการเชื่อมโยงกับระบบของ GISTDA

| INPUT | PROCESS | OUTPUT |
| --- | --- | --- |
| 1. ภาพ THEOS-2 ก่อนและหลังเหตุการณ์ 2. ระดับน้ำสถานีบ้านถ้ำผาจม 3. ระดับน้ำและฝนสะสมต้นน้ำ (สถานีบ้านโจตาดา ฝั่งเมียนมา) 4. พื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลเรดาร์ 5. ขอบเขตชุมชนและหลังคาเรือน 6. การใช้ประโยชน์ที่ดินต้นน้ำ | 1. ตรวจนับร่องรอยดินถล่มใหม่และวัด ความกว้างลำน้ำที่เหลือ 2. รวมเป็นค่า W, R, L, N, P 3. ปรับค่าให้อยู่ในช่วง 0–1 4. คำนวณดัชนี SFVI ตามสูตรถ่วงน้ำหนัก 5. ใช้เกณฑ์ยับยั้งและเกณฑ์ตัดสินเสมอ 6. หลังน้ำลด : เทียบภาพก่อน–หลังรายหลังคา | 1. ลำดับชุมชนที่ควรอพยพก่อน 2. เวลาที่เหลือก่อนน้ำถึงแต่ละชุมชน 3. บัญชีหลังคาเรือนที่ควรได้รับเยียวยา พร้อมจำนวนวันน้ำท่วมขัง 4. หลังคาเรือนที่ควรได้ค่าล้างโคลนเพิ่ม 5. ตารางความผิดพลาดของการอนุมัติ |

5) แนวคิดภารกิจจำลองเชิงการตัดสินใจ (Mission Activity Concept Prototype)

ผู้เรียนสวมบทเป็น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอแม่สาย แบ่งเป็น 3 องก์: องก์ 1 (T−48 ถึง T−0 ชม.): มีโควตาสั่งถ่าย THEOS-2 จำกัด (10.3 km/swath) สแกนต้นน้ำเมียนมาหาดินถล่มใหม่แล้วตัดสินใจประกาศเตือน                องก์ 2 (T+0 ถึง T+36 ชม.): เมฆบัง 100% สลับใช้ข้อมูลเรดาร์ จัดสรรกู้ภัยให้ 4 ชุมชนเสี่ยง องก์ 3 (T+36 ชม.+): ใช้ภาพ THEOS-2 ก่อน–หลัง และวันท่วมขังเรดาร์ อนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บ. และค่าล้างโคลน 10,000 บ. ปุ่ม "ยังไม่สั่งการ": สื่อสารว่าการชะลอเวลาเพื่อรอข้อมูลที่สมบูรณ์ก็มีราคาและความเสียหายที่ต้องจ่าย

6) แนวคิดการใช้ข้อมูลหลายชั้น หรือ Multi-Layer Evidence

ชั้นข้อมูลทุกชั้นเป็น ปุ่มเปิด-ปิดที่มีราคาเป็นเหรียญข้อมูล ผู้เรียนมีเหรียญจำกัดต่อรอบ จึงต้องเลือกว่าจะซื้อชั้นใดก่อน และในองก์ที่ 2 ชั้นข้อมูลเชิงแสงจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพราะเมฆ ทำให้เห็นด้วยตนเองว่าข้อมูลมีทั้งต้นทุนและข้อจำกัด

| ภาพดาวเทียม THEOS-2 | ถนน/เส้นทางคมนาคม |
| --- | --- |
| ขอบเขตพื้นที่ศึกษา | พื้นที่เมือง/สิ่งปลูกสร้าง |
| แหล่งน้ำ | ข้อมูลประชากร/ชุมชน |
| พื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียว | ข้อมูลภัยพิบัติ (น้ำท่วม ดินถล่ม) |
| ข้อมูลจาก Application/Platform ของ GISTDA | ข้อมูลอื่น ๆ : ฝนสะสมต้นน้ำ, ระดับน้ำรายสถานี |

7) แนวคิดหลักเกณฑ์การตัดสินใจ หรือ Decision Rule เบื้องต้น

ดัชนีความเสี่ยงลุ่มน้ำสาย (Sai Flood Vulnerability Index) SFVI = 0.30·W + 0.25·R + 0.20·L + 0.15·N + 0.10·P

| ตัวแปร | นิยาม | ที่มา |
| --- | --- | --- |
| W | ระดับน้ำที่สถานีบ้านถ้ำผาจม ÷ ระดับวิกฤติ 4.20 ม. | วัดจริง · กรมทรัพยากรน้ำ |
| R | ฝนสะสมต้นน้ำที่สถานีบ้านโจตาดา ฝั่งเมียนมา ปรับเป็น 0–1 | วัดจริง · มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ผ่าน ThaiWater |
| L | จำนวนและพื้นที่ร่องรอยดินถล่มใหม่ในพื้นที่รับน้ำ | วัดจากภาพ THEOS-2 |
| N | สัดส่วนความกว้างลำน้ำที่หายไป = 1 − (กว้างปัจจุบัน ÷ 150 ม.) | วัดจากภาพ THEOS-2 |
| P | สัดส่วนครัวเรือนในเขตน้ำถึงของแต่ละชุมชน | ค่าสถานการณ์ |

เกณฑ์ยับยั้งที่ 1 : ถ้าระดับน้ำสถานีบ้านถ้ำผาจม ≥ 4.20 m (ระดับวิกฤติกรมทรัพยากรน้ำ) ให้สั่งอพยพทันทีโดยไม่รอภาพยืนยัน ไม่ว่าค่า SFVI เป็นเท่าใด (โดยระดับ 4.01m ถือเป็นระดับเตือนภัยเตรียมพร้อม)

เกณฑ์ยับยั้ง 2: ถ้าเมฆบัง ห้ามใช้ค่า L จากภาพเก่าเกิน 48 ชม. ถ่วงน้ำหนักเต็ม โดยต้องลดน้ำหนักและระบุค่าความเชื่อมั่นต่ำ

เกณฑ์ตัดสินเสมอ: เมื่อสองชุมชนคะแนนเท่ากัน ให้เลือกชุมชนที่เหลือเส้นทางออกน้อยกว่า

แบบจำลองความเชื่อมั่น: เตือนผิดเสียความเชื่อมั่นทบขึ้น (-5 / -15 / -40) เตือนช้าเสีย -30 ครั้งเดียวแต่กระทบจริง สะท้อนผลจริงที่การเตือนผิดซ้ำๆ ทำให้ประชาชนไม่อพยพตามคำสั่งในครั้งถัดไป

7.1) ให้ทีมระบุว่าใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการตัดสินใจ อย่างน้อย 3 ปัจจัย

| ปัจจัย | สัญลักษณ์/น้ำหนัก | ข้อมูลที่ใช้สนับสนุน | เหตุผลที่ปัจจัยนี้สำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับน้ำในลำน้ำสาย | W 0.30 | สถานีตรวจวัดบ้านถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ เทียบระดับวิกฤติ 4.20 ม. | เป็นตัวชี้วัดที่ใกล้เหตุการณ์ที่สุด และเป็น เกณฑ์ที่หน่วยงานใช้ประกาศเตือนภัยจริง |
| ฝนสะสมในพื้นที่รับน้ำต้นน้ำ | R 0.25 | สถานีบ้านโจตาดา ฝั่งเมียนมา ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ผ่าน ThaiWater | เป็นตัวชี้นำล่วงหน้า น้ำจากสถานีนี้ ใช้เวลาราว 5 ชม. ถึงแม่สาย |
| ร่องรอยดินถล่มใหม่ในพื้นที่รับน้ำ | L 0.20 | THEOS-2 Pan 0.5 ม. เทียบภาพ สองช่วงเวลา ร่วมกับ LANDX | กำหนดว่าน้ำที่มาจะพาตะกอนโคลนมาด้วยมากน้อยเพียงใด ซึ่งเปลี่ยนลักษณะความเสียหาย |
| ความกว้างลำน้ำที่เหลืออยู่ | N 0.15 | THEOS-2 วัดความกว้างลำน้ำ เทียบกับความกว้างเดิม 150 ม. | ลำน้ำที่แคบลงเหลือ 20–30 ม. ทำให้ระดับน้ำเพิ่มเร็วกว่าเดิมที่ปริมาณน้ำเท่ากัน |
| ครัวเรือนในเขต น้ำถึงของแต่ละชุมชน | P 0.10 | หลังคาเรือนจาก THEOS-2 Pan 0.5 ม. ร่วมกับข้อมูลชุมชน | ใช้จัดลำดับว่าทรัพยากรที่มีจำกัดควรไปที่ใดก่อนเมื่อช่วยพร้อมกันทั้ง 4 ชุมชนไม่ได้ |

7.2) ให้ทีมรูปแบบ Logic Matrix เบื้องต้น

| เงื่อนไข / ข้อมูลที่พบ | ความหมายต่อภารกิจ | แนวทางตัดสินใจเบื้องต้น |
| --- | --- | --- |
| ระดับน้ำที่ถ้ำผาจม ≥ 4.20 ม. | ถึงระดับวิกฤติที่หน่วยงานประกาศ | สั่งอพยพทันที ไม่รอภาพยืนยัน (veto) |
| ระดับน้ำ 4.00 – 4.20 ม. และ ฝนต้นน้ำยังตกต่อเนื่อง | มีแนวโน้มถึงวิกฤติภายในไม่กี่ชั่วโมง | แจ้งเตรียมพร้อมและสั่งถ่ายภาพ รอบเร่งด่วน |
| พบร่องรอยดินถล่มใหม่ในพื้นที่รับน้ำ | น้ำที่มาจะพาตะกอนโคลนมาด้วย | เตรียมทรัพยากรล้างโคลน ไม่ใช่เฉพาะเรือ |
| ความกว้างลำน้ำเหลือน้อยกว่าครึ่งขอความกว้างเดิม | ระดับน้ำจะเพิ่มเร็วกว่าที่ปริมาณน้ำเท่ากัน | ลดเกณฑ์เตือนภัยลง และเตือนเร็วขึ้น |
| เมฆปกคลุมพื้นที่รับน้ำ | ภาพเชิงแสงใช้ไม่ได้ ค่า L ล้าสมัย | ลดน้ำหนัก L และเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเรดาร์ |
| ชุมชนมีเส้นทางออกเหลือเส้นเดียว | อพยพช้าแล้วจะออกไม่ได้เลย | ยกลำดับความสำคัญขึ้นสูงสุด |
| ผู้เรียนเลือก “ยังไม่สั่งการ” | รอข้อมูลที่ครบกว่า แต่เวลาเดินต่อ | ระบบเดินเวลา แสดงผลที่เกิดกับทั้ง 4 ชุมชน และเทียบผลสองทางให้เห็นพร้อมกัน |
| หลังน้ำลด : พบโคลนทับถมรอบอาคาร | เข้าอยู่อาศัยไม่ได้จนกว่าจะล้างโคลน | อนุมัติค่าล้างโคลนเพิ่มจากเงินเหมาจ่าย |
| หลังน้ำลด : น้ำท่วมขังเกิน 7 วัน จากข้อมูลเรดาร์ | เข้าเกณฑ์ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ | อนุมัติเงินเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท |
| หลังน้ำลด : ภาพและข้อมูลไม่พอตัดสิน | ตัดสินจากหลักฐานที่มีไม่ได้ | ผู้เล่นต้องเลือก : ส่งสำรวจภาคพื้น (แม่นแต่ช้า) / อนุมัติ (เสี่ยงจ่ายเกิน) / ปฏิเสธ (เสี่ยงตัดสิทธิ์ผิด) |

7.3) แหล่งข้อมูลและข้อมูลอ้างอิงที่คาดว่าจะใช้

| ชื่อข้อมูล | แหล่งที่มา/ ข้อมูลอ้างอิง | การนำไปใช้ในภารกิจอย่างไร |
| --- | --- | --- |
| ข้อมูภาพถ่ายดาวเทียมTHEOS-2พื้นที่แม่สาย | GISTDA เผยแพร่ภาพที่ถ่ายเมื่อ 17 กันยายน 2567 | ภาพหลังเหตุการณ์สำหรับเทียบก่อน–หลัง รายหลังคาเรือน |
| พื้นที่น้ำท่วมขังรายอำเภอ จากข้อมูลเรดาร์ | GISTDA · RADARSAT-2 10 และ 12 กันยายน 2567 | ชุดข้อมูลตั้งต้นขององก์ที่ 2 และใช้แสดง การเพิ่มขึ้น 6,182 → 25,204 ไร่ ใน 2 วัน |
| ระดับน้ำและระดับวิกฤติสถานี บ้านถ้ำผาจม และฝนสะสม สถานีบ้านโจตาดา (เมียนมา) | กรมทรัพยากรน้ำ · ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก · ฝนบ้านโจตาดา: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผ่านคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater) | กำหนดค่า W และเกณฑ์ยับยั้งที่ 4.20 เมตร และค่า R เป็นตัวชี้นำล่วงหน้า |
| การประกาศเฝ้าระวัง 4 ชุมชน | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กำหนดขอบเขตพื้นที่และกลุ่มที่ต้องจัดลำดับ ในองก์ที่ 2 |
| การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นน้ำ และร่องรอยดินถล่ม | GISTDA วิเคราะห์และเผยแพร่ กันยายน 2567 | กำหนดค่า L และเป็นฐานของตารางพิสูจน์ |
| หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย | มติคณะรัฐมนตรี 17 กันยายน 2567 และกรมบัญชีกลาง | คำนวณงบเยียวยาในองก์ที่ 3 บาท/ครัวเรือน และค่าล้างโคลน 10,000 บาท/หลัง) |
| ผลสำรวจความเข้าใจของนักเรียน | ทีมเก็บข้อมูลเอง (แบบสอบถาม) | ยืนยันช่องว่างของสื่อ และปรับถ้อยคำบนหน้าจอ |

หมายเหตุ: ระดับน้ำวิกฤติและเกณฑ์เยียวยาจะยืนยันค่าจริงปี 2569 กับหน่วยงานก่อนทำผลงานฉบับสมบูรณ์ โดยออกแบบให้ปรับเปลี่ยนค่าได้ใน Config File ทั้งนี้ ณ วันยื่นสมัครยังไม่ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่

ส่วนที่ 4 : แนวคิดสื่อการเรียนรู้

8) แนวคิดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

8.1) รูปแบบการนำผลงานไปใช้ต่อยอด

สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหรือเชิงโต้ตอบ(Interactive Learning Media)

Interactive Map, Dashboard, Web Map, Story Map, Application Mockup, Digital Simulation,   
               Online Learning Platform หรือ Clickable Prototype เป็นต้น

เหตุผลที่เลือกสื่อดิจิทัล : (1) แก่นของภารกิจคือการสลับแหล่งข้อมูลเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน จากภาพเชิงแสงไปเป็นเรดาร์เมื่อเมฆบัง ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์แสดงไม่ได้ แต่บนหน้าจอผู้เรียนเห็นชั้นข้อมูลถูกปิดต่อหน้าและต้องหาทางอื่นทันที  (2) ต้องซูมจากระดับลุ่มน้ำข้ามพรมแดนลงไปถึงระดับหลังคาเรือนในองก์ที่ 3  (3) เชื่อมกับบริการ GISTDA โดยตรงผ่าน Sphere API  (4) ระบบบันทึกพฤติกรรมการใช้ข้อมูลของผู้เรียนได้เอง วัดผลได้แม่นกว่าการสังเกต

8.2) อธิบายแนวคิดนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้น

หลักการที่ทีมยึด : ทุกตัวเลขบนหน้าจอต้องระบุที่มาได้ และต้องบอกด้วยว่าเป็นข้อมูลชนิดใด ทีมกำกับทุกค่าด้วยป้าย 4 แบบ ได้แก่ วัดจริง (สถานีตรวจวัด) · วัดจากภาพ (วิเคราะห์จากภาพดาวเทียม) · เรดาร์ (จากแพลตฟอร์มเช็คน้ำ) · ค่าสถานการณ์ (ทีมตั้งขึ้นเพื่อจำลอง) เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเข้าใจผิดว่าทุกอย่างบนจอเป็นข้อมูลจริงเท่ากันหมด

| หน้าจอ | องค์ประกอบบนหน้าจอ | สอนอะไร |
| --- | --- | --- |
| 1. ก่อนเกิดภัย T−48 ถึง T−0 ชม. | แผนที่ข้ามพรมแดนที่ฝั่งเมียนมาระบุว่าไม่มีสถานีภาคพื้น · แผงชั้นข้อมูลที่มีราคาเป็นเหรียญ · แผงจัดสรรทรัพยากร (บิ๊กแบ็ก เรือกู้ภัย เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรหนัก หน่วยแพทย์ UAV) · แผงคำนวณ SFVI แบบสด · มาตรวัด ระดับน้ำเทียบเกณฑ์ 4.20 ม. · มาตรวัดความเชื่อมั่น · บันทึกระบบ | เลือกว่าจะใช้สายตาที่มีจำกัด ส่องที่ใด ภายใต้เขตอำนาจ ที่จำกัด |
| 2. ระยะวิกฤต T+0 ถึง T+36 ชม | ชั้นภาพเชิงแสงถูกกาปิดอัตโนมัติพร้อมข้อความ “เมฆปกคลุม 100%” ·ชั้นน้ำท่วมจากเรดาร์และเรดาร์ตรวจอากาศ · กล่องเตือน “เส้นทางถูกตัดขาด” ที่เรียก Sphere Routing API คำนวณเส้นทางเบี่ยง · แผงทรัพยากรขาดแคลน ·มาตรวัดความเชื่อมั่นที่ลดลงตามผลของการเตือนผิดหรือเตือนช้า | เซนเซอร์แต่ละชนิดมีข้อจำกัด คนละแบบ ต้องรู้ว่าเมื่อใด ควรเปลี่ยนไปใช้อะไร |
| 3. หลังเหตุการณ์ T+36 ชม. เป็นต้นไป | แถบเลื่อนเทียบภาพก่อน–หลังรายหลังคาเรือน · ปุ่มอนุมัติเหมาจ่าย 9,000 บาท เพิ่มค่าล้างโคลน 10,000 บาท ปฏิเสธ หรือส่งสำรวจภาคพื้น · กราฟเวลาที่ใช้ตัดสินใจแต่ละรอบ · สรุปงบเยียวยาที่ใช้ไป · ตารางความผิดพลาดของผู้เล่นและบทเรียน 3 ข้อ | ความแม่นยำของหลักฐาน เปลี่ยนความเป็นธรรมของ การเยียวยาได้จริง |

หมายเหตุกำกับหน้าจอ : จำนวนอาคารเสียหายและงบเยียวยาคำนวณตามการตัดสินใจของผู้เล่นด้วยอัตราตามมติ ครม. 17 ก.ย. 67 โดยระบุป้าย "ค่าสถานการณ์" กำกับทุกค่า

แนวทางเชิงเทคนิคและข้อจำกัดที่ทีมยอมรับ : พัฒนาเป็น Single-Page Web App (HTML/JS + แผนที่เปิด + Sphere API) ใช้ GeoJSON/Tiles ทำงาน Offline ได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือล็อกอิน เหมาะสำหรับนิทรรศการและห้องเรียน โดยใช้ข้อมูลจำลองที่มีป้ายกำกับไว้ก่อนเปลี่ยนเป็นภาพ THEOS-2 จริงหลังอบรมกับ GISTDA

การต่อยอด : มีโหมดครูส่งออก CSV Log, ขยายผลไปลุ่มน้ำอื่นได้เพียงเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และส่งมอบให้ GISTDA ใช้เป็นชุดนิทรรศการ Roadshow พร้อมคู่มือติดตั้ง 1 หน้า

พื้นที่แสดงภาพร่าง หรือ ตัวอย่างแนวคิดการจำลองนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการทดสอบความทนทานของกฎ (Stress Test) : (1) เมฆปกคลุมพื้นที่รับน้ำต่อเนื่อง 3 วัน (ค่า L ล้าสมัย)  (2) สถานีตรวจวัดต้นน้ำขาดการรายงาน  (3) ถนน/สะพานทางออกชุมชนถูกตัดขาด (4) เกิดน้ำหลากซ้ำรอบสองก่อนล้างโคลนเสร็จ  (5) ผู้เรียนเลือกไม่สั่งการในองก์ 1 — ทุกกรณีออกแบบให้ Decision Rule ยังทำงานได้โดยลดจำนวนปัจจัยลงตามลำดับความสำคัญ ไม่ใช่หยุดทำงาน